CPU设计文档

- 数据通路设计

- 模块规格

- IFU

| 功能描述 | 输出PC所在位置指令，并根据控制信号计算NPC，将NPC值在下一时钟上升沿赋值给PC |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [25:0]imm | input | 立即数输入 |
| ifequal | input | beq指令时判断是否跳转 |
| [31:0] BUSA | input | rs寄存器的值 |
| [1:0] PCsel | input | 选择NPC的计算方式 |
| [31:0] instruction | output | PC当前指令输出 |
| [31:0] PCadd4 | output | PC+4输出 |

- GRF

| 功能描述 | 寄存器堆，分别根据A1,A2地址输出相应编号的寄存器的数据到BUSA,BUSB中； 当使能信号有效时，将WD的值输入到A3对应编号的寄存器中 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [4:0] A1 | input | 第一个输出寄存器编号 |
| [4:0] A2 | input | 第二个输出寄存器编号 |
| [4:0] A3 | input | 带输入数据寄存器编号 |
| [31:0] WD | input | 待输入32位数据 |
| En | input | 使能信号 |
| [31:0] PCadd4 | input | 方便display输出 |
| [31:0] BUSA | input | 第一个32位输出 |
| [31:0] BUSB | input | 第二个32位输出 |

- EXT

| 功能描述 | 根据EXTsel选择拓展方式，将输入的的立即数进行拓展 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [15:0] imm | input | 16位立即数输入 |
| [1:0] EXTsel | input | 选择拓展方式 |
| [31:0] EXTout | output | 拓展结果输出 |

- compare

| 功能描述 | 若输入值相同，输出1，反之输出0 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] num1 | input | 第一个数据 |
| [31:0] num2 | input | 第二个数据 |
| ifequal | output | if(num1==num2)ifequal=1; else ifequal=0; |

- ALU

| 功能描述 | 根据ALUsel,选择计算方式 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] A | input | 第一个32位操作数 |
| [31:0] B | input | 第二个32位操作数 |
| [2:0] ALUsel | input | 000:A+B 001:A-B 010:A¦B |
| [31:0] C | output | 32位输出 |

- DM

| 功能描述 | 4K存储模块。 使能信号有效时，将DI输入Address所对应的地址中。并将Address所对应的数据输出至DMout |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [31:0] Address | input | 地址 |
| [31:0] DI | input | 32位带输入数据 |
| DMEn | input | 使能信号 |
| [31:0] PCadd4 | input | 方便display输出 |
| [31:0] DMout | output | 32位输出数据 |

- D_register

| 功能描述 | D级流水寄存器,使能信号有效时，下一时钟上升沿读入信息。清零信号有效时，同步清零。 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [31:0] IF | input | 上一级信息 |
| [31:0] PCadd4 | input | 上一级信息 |
| En | input | 使能信号 |
| clear | input | 清零信号 |
| [31:0] D_IF | output | 下一级信息 |
| [31:0] D_PCadd4 | output | 下一级信息 |

- E_register

| 功能描述 | E级流水线寄存器。使能信号有效是读入上一级信息。 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| clear | input | 清零信号 |
| [31:0] IF | input | 上一级信息 |
| [31:0] PCadd4 | input | 上一级信息 |
| [31:0] BUSA | input | 上一级信息 |
| [31:0] BUSB | input | 上一级信息 |
| [31:0] EXTout | input | 上一级信息 |
| [2:0] ALUsel | input | 上一级信息 |
| Bsel | input | 上一级信息 |
| DMEn | input | 上一级信息 |
| [1:0] A3sel | input | 上一级信息 |
| [1:0] WDsel | input | 上一级信息 |
| GRFEn | input | 上一级信息 |
| [31:0] E_IF | output | 下一级信息 |
| [31:0] E_PCadd4 | output | 下一级信息 |
| [31:0] E_ BUSA | output | 下一级信息 |
| [31:0] E_BUSB | output | 下一级信息 |
| [31:0] E_EXTout | output | 下一级信息 |
| [2:0] E_ALUsel | output | 下一级信息 |
| E_Bsel | output | 下一级信息 |
| E_DMEn | output | 下一级信息 |
| [1:0] E_A3sel | output | 下一级信息 |
| [1:0] E_WDsel | output | 下一级信息 |
| E_GRFEn | output | 下一级信息 |

- M_register

| 功能描述 | M级流水线寄存器。使能信号有效是读入上一级信息。 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [31:0] IF | input | 上一级信息 |
| [31:0] PCadd4 | input | 上一级信息 |
| [31:0] BUSB | input | 上一级信息 |
| [31:0] ALUout | input | 上一级信息 |
| DMEn | input | 上一级信息 |
| [1:0] A3sel | input | 上一级信息 |
| [1:0] WDsel | input | 上一级信息 |
| GRFEn | input | 上一级信息 |
| [31:0] M_IF | output | 下一级信息 |
| [31:0] M_PCadd4 | output | 下一级信息 |
| [31:0] M_BUSB | output | 下一级信息 |
| [31:0] M_ALUout | output | 下一级信息 |
| M_DMEn | output | 下一级信息 |
| [1:0] M_A3sel | output | 下一级信息 |
| [1:0] M_WDsel | output | 下一级信息 |
| M_GRFEn | output | 下一级信息 |

- W_register

| 功能描述 | M级流水线寄存器。使能信号有效是读入上一级信息。 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [31:0] IF | input | 上一级信息 |
| [31:0] PCadd4 | input | 上一级信息 |
| [31:0] ALUout | input | 上一级信息 |
| [31:0] DMout | input | 上一级信息 |
| [1:0] A3sel | input | 上一级信息 |
| [1:0] WDsel | input | 上一级信息 |
| GRFEn | input | 上一级信息 |
| [31:0] W_IF | output | 下一级信息 |
| [31:0] W_PCadd4 | output | 下一级信息 |
| [31:0] W_ALUout | output | 下一级信息 |
| [31:0] W_DMout | output | 下一级信息 |
| W_DMEn | output | 下一级信息 |
| [1:0] W_A3sel | output | 下一级信息 |
| [1:0] W_WDsel | output | 下一级信息 |
| W_GRFEn | output | 下一级信息 |

- MUX_B

| 功能描述 | 多路选择器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] E_EXTout | input |  |
| [31:0] MFRTE | input |  |
| E_Bsel | input | 0:MFRTE 1:E_EXTout |
| [31:0] B | output | ALU的第二个操作数 |

- MUX_A3

| 功能描述 | 多路选择器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [4:0] W_IF[`rd] | input |  |
| [4:0] W_IF[`rt] | input |  |
| 5’b11111 | input |  |
| W_A3sel | input | 00:[4:0] W_IF[`rd] 01:[4:0] W_IF[`rt] 10:5’b11111 |

- MUX_WD

| 功能描述 | 多路选择器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] W_ALUout | input |  |
| [31;0] W_DMout | input |  |
| [31:0] PCadd4 | input |  |
| W_WDsel | input | 00:[31:0] W_ALUout 01:[31;0] W_DMout 10:[31:0] PCadd4+4 |

- MFRSD

| 功能描述 | D级中rs转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] E_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_ALUout | input |  |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] BUSA | input |  |
| [2:0] RSDsel | input | 000:BUSA 001:MUX_WD 010:M_ALUout 011:M_PCadd4 100:E_PCadd4 |
| [31:0] MFRSD | output |  |

- MFRTD

| 功能描述 | D级中rt转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] E_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_ALUout | input |  |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] BUSB | input |  |
| [2:0] RSDsel | input | 000:BUSB 001:MUX_WD 010:M_ALUout 011:M_PCadd4 100:E_PCadd4 |
| [31:0] MFRTD | output |  |

- MFRSE

| 功能描述 | E级中rs转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] M_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_ALUout | input |  |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] E_BUSA | input |  |
| [2:0] RSEsel | input | 000:E_BUSA 001:MUX_WD 010:M_ALUout 011:M_PCadd4 |
| [31:0] MFRSE | output |  |

- MFRTE

| 功能描述 | E级中rt转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] M_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_ALUout | input |  |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] E_BUSB | input |  |
| [2:0] RTEsel | input | 000:E_BUSB 001:MUX_WD 010:M_ALUout 011:M_PCadd4 |
| [31:0] MFRTE | output |  |

- MFRTM

| 功能描述 | M级中rs转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] M_BUSB | input |  |
| [2:0] RTMsel | input | 000:M_BUSB 001:MUX_WD |
| [31:0] MFRTM | output |  |

CP0设计

| 功能描述 | 进行异常信号的处理 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| Clk | In | 时钟信号 |
| Reset | In | 复位信号 |
| En | In | 使能信号 |
| [4:0] Address | In | 写入地址 |
| [31:0] DI | In | 写入数据 |
| [31:0] PC | In | 写入EPC的PC值 if_delay==1: EPC PC-4; Else EPC PC; |
| IFU_Exc | In | 取指异常信号 |
| Undefined_code | In | 未命名指令信号 |
| Read_Exc | In | 取数异常 |
| Save_Exc | In | 存数异常 |
| ALU_Exc | In | 溢出异常 |
| If_delay | In | 延时槽标志 |
| [7:2] HWInt | Output | 六位中断信号 |
| [31:0] CP0_Data_out | Ouput | 根据Address输出CP0相应寄存器的值 |
| [31:0] CP0_EPC_out | Output | EPC的值 |
| IntReq | Output | 是否进入异常处理模式 |

桥与IO设计

| 功能描述 | 根据地址以及使能信号生成计时器的使能信号，并根据地址向CPU输出正确计时器的值 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] Addr | In | 计时器地址 |
| En | In | 计时器使能 |
| TC1_En | Output | 一号计时器使能 |
| TC2_En | Output | 二号计时器使能 |
| [31:0] TC1_out | In | 一号计时器数据输出 |
| [31:0] TC2_out | In | 二号计时器数据输出 |
| [31:0] PrRD | In | CPU读入的计时器数据 |

- 数据通路

| 模块 | 部件 | 输入 | 输入来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| F级功能部件 | IFU | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | imm | D.IF[25:0] |
|  |  | ifequal | ifequal |
|  |  | BUSA | MFRSD |
|  |  | PCsel | controller_PCsel |
|  |  | PCEn | RFcontroller_PCEn |
| D级流水线寄存器 | D_register | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | IF | IF |
|  |  | PCadd4 | PCadd4 |
|  |  | En | RFcontroller_D_En |
|  |  | clear | RFcontroller_D_clear |
| D级功能部件 | GRF | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | A1 | D_IF[25:21] |
|  |  | A2 | D_IF[20:16] |
|  | EXT | imm | D.IF[15:0] |
|  |  | EXTsel | controller_EXTsel |
|  | Compare | num1 | MFRSD |
|  |  | num2 | MFRTD |
| E级流水线寄存器 | E_register | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | clear | RFcontroller_E_clear |
|  |  | E_IF | D.IF |
|  |  | E_PCadd4 | D.PCadd4 |
|  |  | E_BUSA | BUSA |
|  |  | E_BUSB | BUSB |
|  |  | E_EXTout | EXTout |
|  |  | E_ALUsel | controller_ALUsel |
|  |  | E_Bsel | controller_Bsel |
|  |  | E_DMEn | controller_DMEn |
|  |  | E_A3sel | controller_A3sel |
|  |  | E_WDsel | controller_WDsel |
|  |  | E_GRFEn | controller_GRFEn |
| E级功能部件 | ALU | A | MFRSE |
|  |  | B | MUX_B |
|  |  | ALUsel | E_ALUsel |
| M级流水线寄存器 | M_registre | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | M_IF | E_IF |
|  |  | M_PCadd4 | E_PCadd4 |
|  |  | M_BUSB | E_BUSB |
|  |  | M_ALUout | ALUout |
|  |  | M_DMEn | E_DMEn |
|  |  | M_A3sel | E_A3sel |
|  |  | M_WDsel | E_WDsel |
|  |  | M_GRFEn | E_GRFEn |
| M级功能部件 | DM | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | Address | M_ALUout |
|  |  | DI | MFRTM |
|  |  | DMEn | M_DMEn |
|  |  | PCadd4 | M_PCadd4 |
| W级流水线寄存器 | W_register | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | W_IF | M_IF |
|  |  | W_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | W_ALUout | M_ALUout |
|  |  | W_DMout | DMout |
|  |  | W_A3sel | M_A3sel |
|  |  | W_WDsel | M_WDsel |
|  |  | W_GRFEn | M_GRFEn |
| W级功能部件 | GRF | A3 | MUX_A3 |
|  |  | WD | MUX_WD |
|  |  | En | W_GRFEn |
|  |  | PCadd4 | W_PCadd4 |
| 转发选择器 | MFRSD | BUSA | BUSA |
|  |  | E_PCadd4 | E_PCadd4 |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRTD | BUSB | BUSB |
|  |  | E_PCadd4 | E_PCadd4 |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRSE | E_BUSA | E_BUSA |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRTE | E_BUSB | E_BUSA |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRTM | M_BUSB | M_BUSB |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
| 多路选择器 | MUX_B | MFRTE | MFRTE |
|  |  | E_EXTout | E_EXTout |
|  | MUX_A3 | W_IF[`rd] | W_IF[`rd] |
|  |  | W_IF[`rt] | W_IF[`rt] |
|  |  | 1f | 5'b11111 |
|  | MUX_WD | W_ALUout | W_ALUout |
|  |  | W_DMout | W_DMout |
|  |  | W_PCadd4+4 | W_PCadd4+32'h00000004 |

- 控制器设计

1、主控制器

与阵列：

或阵列：

2、冒险控制器

(1)暂停控制

构建暂停表格：

宏定义：

- 转发控制

构建转发表格：

宏定义：

三、测试程序

1、addu (subu, lui, ori同理)

2、sw

- lw

- sw

- jr

四、思考题

思考题：

1、

2、计时器使用说明

状态说明：

(1)待定状态

若允许计数，则进入加载状态。

(2)加载状态

将preset寄存器里的初始值赋值给counter寄存器。

进入计数状态。

(3)计数状态

若允许计数，且计时器数值大于1，则每过一个时钟周期，计时器数值减一

若允许计数期间，计时器数值到0，则产生中断信号，并进入中断状态。

若不允许计数，则返回待定状态。

(4)中断状态

若计数模式为方式0，则修改计数器使能为0，并且下一周期返回待定状态。并且今后中断信号持续有效。

若计数模式为方式1，则仅在中断状态期间中断信号有效。下一周期直接返回待定状态。

操作说明：

- 复位操作

更改TC状态为待定状态。更改TC内部寄存器均为0。

- 写入操作

将Din的值写入指定的某个内部寄存器。

错误操作：

若向计时器写入值，则会异常。

3、在我们设计的流水线中，DM 处于 CPU 内部，请你考虑现代计算机中它的位置应该在何处。

答：应该位于CPU外部。

4、BE 部件对所有的外设都是必要的吗？

答：不是，如本次实验所用的timer其实可以不用BE实现。

5、请阅读官方提供的定时器源代码，阐述两种中断模式的异同，并分别针对每一种模式绘制状态转移图

模式0：

用于产生持续有效的中断信号，状态图如下：

模式1：

用于产生周期性间断的中断信号，状态图如下：

6、请开发一个主程序以及定时器的exception handler。整个系统完成如下功能：

(1)、定时器在主程序中被初始化为模式0；

(2)、定时器倒计数至0产生中断；

(3)、handler设置使能Enable为1从而再次启动定时器的计数器。2及3被无限重复。

(4)、主程序在初始化时将定时器初始化为模式0，设定初值寄存器的初值为某个值，如100或1000。（注意，主程序可能需要涉及对CP0.SR的编程，推荐阅读过后文后再进行。）

7、请查阅相关资料，说明鼠标和键盘的输入信号是如何被CPU知晓的？

答：设备实际上包括两部分接口控制器（也称为接口芯片）和设备主体，设备主体不直接与主机连接，而是通过接口控制器与主机连接。鼠标和键盘的输入信号相当于中断，当键盘、鼠标有信息时，产生一个中断然后中断例程会从端口读入数据到寄存器。CPU接收到中断请求之后进入中断处理程序获得鼠标键盘的信息。