CPU设计文档

- 数据通路设计

- 模块规格

- IFU

| 功能描述 | 输出PC所在位置指令，并根据控制信号计算NPC，将NPC值在下一时钟上升沿赋值给PC |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [25:0]imm | input | 立即数输入 |
| ifequal | input | beq指令时判断是否跳转 |
| [31:0] BUSA | input | rs寄存器的值 |
| [1:0] PCsel | input | 选择NPC的计算方式 |
| [31:0] instruction | output | PC当前指令输出 |
| [31:0] PCadd4 | output | PC+4输出 |

- GRF

| 功能描述 | 寄存器堆，分别根据A1,A2地址输出相应编号的寄存器的数据到BUSA,BUSB中； 当使能信号有效时，将WD的值输入到A3对应编号的寄存器中 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [4:0] A1 | input | 第一个输出寄存器编号 |
| [4:0] A2 | input | 第二个输出寄存器编号 |
| [4:0] A3 | input | 带输入数据寄存器编号 |
| [31:0] WD | input | 待输入32位数据 |
| En | input | 使能信号 |
| [31:0] PCadd4 | input | 方便display输出 |
| [31:0] BUSA | input | 第一个32位输出 |
| [31:0] BUSB | input | 第二个32位输出 |

- EXT

| 功能描述 | 根据EXTsel选择拓展方式，将输入的的立即数进行拓展 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [15:0] imm | input | 16位立即数输入 |
| [1:0] EXTsel | input | 选择拓展方式 |
| [31:0] EXTout | output | 拓展结果输出 |

- compare

| 功能描述 | 若输入值相同，输出1，反之输出0 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] num1 | input | 第一个数据 |
| [31:0] num2 | input | 第二个数据 |
| ifequal | output | if(num1==num2)ifequal=1; else ifequal=0; |

- ALU

| 功能描述 | 根据ALUsel,选择计算方式 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] A | input | 第一个32位操作数 |
| [31:0] B | input | 第二个32位操作数 |
| [2:0] ALUsel | input | 000:A+B 001:A-B 010:A¦B |
| [31:0] C | output | 32位输出 |

- DM

| 功能描述 | 4K存储模块。 使能信号有效时，将DI输入Address所对应的地址中。并将Address所对应的数据输出至DMout |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [31:0] Address | input | 地址 |
| [31:0] DI | input | 32位带输入数据 |
| DMEn | input | 使能信号 |
| [31:0] PCadd4 | input | 方便display输出 |
| [31:0] DMout | output | 32位输出数据 |

- D_register

| 功能描述 | D级流水寄存器,使能信号有效时，下一时钟上升沿读入信息。清零信号有效时，同步清零。 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [31:0] IF | input | 上一级信息 |
| [31:0] PCadd4 | input | 上一级信息 |
| En | input | 使能信号 |
| clear | input | 清零信号 |
| [31:0] D_IF | output | 下一级信息 |
| [31:0] D_PCadd4 | output | 下一级信息 |

- E_register

| 功能描述 | E级流水线寄存器。使能信号有效是读入上一级信息。 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| clear | input | 清零信号 |
| [31:0] IF | input | 上一级信息 |
| [31:0] PCadd4 | input | 上一级信息 |
| [31:0] BUSA | input | 上一级信息 |
| [31:0] BUSB | input | 上一级信息 |
| [31:0] EXTout | input | 上一级信息 |
| [2:0] ALUsel | input | 上一级信息 |
| Bsel | input | 上一级信息 |
| DMEn | input | 上一级信息 |
| [1:0] A3sel | input | 上一级信息 |
| [1:0] WDsel | input | 上一级信息 |
| GRFEn | input | 上一级信息 |
| [31:0] E_IF | output | 下一级信息 |
| [31:0] E_PCadd4 | output | 下一级信息 |
| [31:0] E_ BUSA | output | 下一级信息 |
| [31:0] E_BUSB | output | 下一级信息 |
| [31:0] E_EXTout | output | 下一级信息 |
| [2:0] E_ALUsel | output | 下一级信息 |
| E_Bsel | output | 下一级信息 |
| E_DMEn | output | 下一级信息 |
| [1:0] E_A3sel | output | 下一级信息 |
| [1:0] E_WDsel | output | 下一级信息 |
| E_GRFEn | output | 下一级信息 |

- M_register

| 功能描述 | M级流水线寄存器。使能信号有效是读入上一级信息。 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [31:0] IF | input | 上一级信息 |
| [31:0] PCadd4 | input | 上一级信息 |
| [31:0] BUSB | input | 上一级信息 |
| [31:0] ALUout | input | 上一级信息 |
| DMEn | input | 上一级信息 |
| [1:0] A3sel | input | 上一级信息 |
| [1:0] WDsel | input | 上一级信息 |
| GRFEn | input | 上一级信息 |
| [31:0] M_IF | output | 下一级信息 |
| [31:0] M_PCadd4 | output | 下一级信息 |
| [31:0] M_BUSB | output | 下一级信息 |
| [31:0] M_ALUout | output | 下一级信息 |
| M_DMEn | output | 下一级信息 |
| [1:0] M_A3sel | output | 下一级信息 |
| [1:0] M_WDsel | output | 下一级信息 |
| M_GRFEn | output | 下一级信息 |

- W_register

| 功能描述 | M级流水线寄存器。使能信号有效是读入上一级信息。 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| clk | input | 时钟信号 |
| reset | input | 复位信号 |
| [31:0] IF | input | 上一级信息 |
| [31:0] PCadd4 | input | 上一级信息 |
| [31:0] ALUout | input | 上一级信息 |
| [31:0] DMout | input | 上一级信息 |
| [1:0] A3sel | input | 上一级信息 |
| [1:0] WDsel | input | 上一级信息 |
| GRFEn | input | 上一级信息 |
| [31:0] W_IF | output | 下一级信息 |
| [31:0] W_PCadd4 | output | 下一级信息 |
| [31:0] W_ALUout | output | 下一级信息 |
| [31:0] W_DMout | output | 下一级信息 |
| W_DMEn | output | 下一级信息 |
| [1:0] W_A3sel | output | 下一级信息 |
| [1:0] W_WDsel | output | 下一级信息 |
| W_GRFEn | output | 下一级信息 |

- MUX_B

| 功能描述 | 多路选择器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] E_EXTout | input |  |
| [31:0] MFRTE | input |  |
| E_Bsel | input | 0:MFRTE 1:E_EXTout |
| [31:0] B | output | ALU的第二个操作数 |

- MUX_A3

| 功能描述 | 多路选择器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [4:0] W_IF[`rd] | input |  |
| [4:0] W_IF[`rt] | input |  |
| 5’b11111 | input |  |
| W_A3sel | input | 00:[4:0] W_IF[`rd] 01:[4:0] W_IF[`rt] 10:5’b11111 |

- MUX_WD

| 功能描述 | 多路选择器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] W_ALUout | input |  |
| [31;0] W_DMout | input |  |
| [31:0] PCadd4 | input |  |
| W_WDsel | input | 00:[31:0] W_ALUout 01:[31;0] W_DMout 10:[31:0] PCadd4+4 |

- MFRSD

| 功能描述 | D级中rs转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] E_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_ALUout | input |  |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] BUSA | input |  |
| [2:0] RSDsel | input | 000:BUSA 001:MUX_WD 010:M_ALUout 011:M_PCadd4 100:E_PCadd4 |
| [31:0] MFRSD | output |  |

- MFRTD

| 功能描述 | D级中rt转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] E_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_ALUout | input |  |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] BUSB | input |  |
| [2:0] RSDsel | input | 000:BUSB 001:MUX_WD 010:M_ALUout 011:M_PCadd4 100:E_PCadd4 |
| [31:0] MFRTD | output |  |

- MFRSE

| 功能描述 | E级中rs转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] M_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_ALUout | input |  |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] E_BUSA | input |  |
| [2:0] RSEsel | input | 000:E_BUSA 001:MUX_WD 010:M_ALUout 011:M_PCadd4 |
| [31:0] MFRSE | output |  |

- MFRTE

| 功能描述 | E级中rt转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] M_PCadd4 | input |  |
| [31:0] M_ALUout | input |  |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] E_BUSB | input |  |
| [2:0] RTEsel | input | 000:E_BUSB 001:MUX_WD 010:M_ALUout 011:M_PCadd4 |
| [31:0] MFRTE | output |  |

- MFRTM

| 功能描述 | M级中rs转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] MUX_WD | input |  |
| [31:0 ] M_BUSB | input |  |
| [2:0] RTMsel | input | 000:M_BUSB 001:MUX_WD |
| [31:0] MFRTM | output |  |

CP0设计

| 功能描述 | 进行异常信号的处理 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| Clk | In | 时钟信号 |
| Reset | In | 复位信号 |
| En | In | 使能信号 |
| [4:0] Address | In | 写入地址 |
| [31:0] DI | In | 写入数据 |
| [31:0] PC | In | 写入EPC的PC值 if_delay==1: EPC PC-4; Else EPC PC; |
| IFU_Exc | In | 取指异常信号 |
| Undefined_code | In | 未命名指令信号 |
| Read_Exc | In | 取数异常 |
| Save_Exc | In | 存数异常 |
| ALU_Exc | In | 溢出异常 |
| If_delay | In | 延时槽标志 |
| [7:2] HWInt | Output | 六位中断信号 |
| [31:0] CP0_Data_out | Ouput | 根据Address输出CP0相应寄存器的值 |
| [31:0] CP0_EPC_out | Output | EPC的值 |
| IntReq | Output | 是否进入异常处理模式 |

桥与IO设计

| 功能描述 | 根据地址以及使能信号生成计时器的使能信号，并根据地址向CPU输出正确计时器的值 |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名称 | 方向 | 描述 |
| [31:0] Addr | In | 计时器地址 |
| En | In | 计时器使能 |
| TC1_En | Output | 一号计时器使能 |
| TC2_En | Output | 二号计时器使能 |
| [31:0] TC1_out | In | 一号计时器数据输出 |
| [31:0] TC2_out | In | 二号计时器数据输出 |
| [31:0] PrRD | In | CPU读入的计时器数据 |

- 数据通路

| 模块 | 部件 | 输入 | 输入来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| F级功能部件 | IFU | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | imm | D.IF[25:0] |
|  |  | ifequal | ifequal |
|  |  | BUSA | MFRSD |
|  |  | PCsel | controller_PCsel |
|  |  | PCEn | RFcontroller_PCEn |
| D级流水线寄存器 | D_register | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | IF | IF |
|  |  | PCadd4 | PCadd4 |
|  |  | En | RFcontroller_D_En |
|  |  | clear | RFcontroller_D_clear |
| D级功能部件 | GRF | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | A1 | D_IF[25:21] |
|  |  | A2 | D_IF[20:16] |
|  | EXT | imm | D.IF[15:0] |
|  |  | EXTsel | controller_EXTsel |
|  | Compare | num1 | MFRSD |
|  |  | num2 | MFRTD |
| E级流水线寄存器 | E_register | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | clear | RFcontroller_E_clear |
|  |  | E_IF | D.IF |
|  |  | E_PCadd4 | D.PCadd4 |
|  |  | E_BUSA | BUSA |
|  |  | E_BUSB | BUSB |
|  |  | E_EXTout | EXTout |
|  |  | E_ALUsel | controller_ALUsel |
|  |  | E_Bsel | controller_Bsel |
|  |  | E_DMEn | controller_DMEn |
|  |  | E_A3sel | controller_A3sel |
|  |  | E_WDsel | controller_WDsel |
|  |  | E_GRFEn | controller_GRFEn |
| E级功能部件 | ALU | A | MFRSE |
|  |  | B | MUX_B |
|  |  | ALUsel | E_ALUsel |
| M级流水线寄存器 | M_registre | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | M_IF | E_IF |
|  |  | M_PCadd4 | E_PCadd4 |
|  |  | M_BUSB | E_BUSB |
|  |  | M_ALUout | ALUout |
|  |  | M_DMEn | E_DMEn |
|  |  | M_A3sel | E_A3sel |
|  |  | M_WDsel | E_WDsel |
|  |  | M_GRFEn | E_GRFEn |
| M级功能部件 | DM | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | Address | M_ALUout |
|  |  | DI | MFRTM |
|  |  | DMEn | M_DMEn |
|  |  | PCadd4 | M_PCadd4 |
| W级流水线寄存器 | W_register | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | W_IF | M_IF |
|  |  | W_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | W_ALUout | M_ALUout |
|  |  | W_DMout | DMout |
|  |  | W_A3sel | M_A3sel |
|  |  | W_WDsel | M_WDsel |
|  |  | W_GRFEn | M_GRFEn |
| W级功能部件 | GRF | A3 | MUX_A3 |
|  |  | WD | MUX_WD |
|  |  | En | W_GRFEn |
|  |  | PCadd4 | W_PCadd4 |
| 转发选择器 | MFRSD | BUSA | BUSA |
|  |  | E_PCadd4 | E_PCadd4 |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRTD | BUSB | BUSB |
|  |  | E_PCadd4 | E_PCadd4 |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRSE | E_BUSA | E_BUSA |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRTE | E_BUSB | E_BUSA |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRTM | M_BUSB | M_BUSB |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
| 多路选择器 | MUX_B | MFRTE | MFRTE |
|  |  | E_EXTout | E_EXTout |
|  | MUX_A3 | W_IF[`rd] | W_IF[`rd] |
|  |  | W_IF[`rt] | W_IF[`rt] |
|  |  | 1f | 5'b11111 |
|  | MUX_WD | W_ALUout | W_ALUout |
|  |  | W_DMout | W_DMout |
|  |  | W_PCadd4+4 | W_PCadd4+32'h00000004 |

- 控制器设计

1、主控制器

与阵列：

或阵列：

2、冒险控制器

(1)暂停控制

构建暂停表格：

宏定义：

- 转发控制

构建转发表格：

宏定义：

三、测试程序

1、

Cal_r:

li $4,0x98765432

li $5,0x23456789

li $6,0xfedcba98

li $10,1

li $9,0

add $3,$4,$5

addu $2,$4,$6

and $11,$4,$5

or $12,$5,$4

nor $13,$4,$5

xor $14,$4,$5

move $31,$0

mult $4,$6

mfhi $15

mflo $16

multu $4,$6

mfhi $17

mflo $18

div $4,$6

mfhi $19

mflo $20

divu $4,$6

mfhi $21

mflo $22

nop

nop

nop

nop

nop

#start

#add/sub,beq/bne

add $7,$5,$4

beq $7,$3,label1

nop

ori $1,$0,1

label1:

sub $7,$7,$5

beq $7,$4,label2

nop

ori $1,$1,2

label2:

#addu/subu,beq/bne

addu $7,$6,$4

beq $7,$2,label3

nop

ori $1,$0,4

label3:

subu $7,$7,$6

bne $7,$4,label4

nop

ori $1,$1,8

label4:

#slt/sltu,beq/bne

slt $7,$6,$5#1

bne $7,$10,label5

nop

ori $1,$0,4

label5:

slt $7,$5,$4#0

beq $7,$10,label6

nop

ori $1,$1,8

label6:

sltu $7,$5,$4#1

bne $7,$10,label7

nop

ori $1,$0,4

label7:

sltu $7,$6,$5#0

bne $7,$10,label8

nop

ori $1,$1,8

label8:

#slt/sltu,blez/bltz/bgez/bgtz

slt $7,$6,$5#1

blez $7,label9

nop

ori $1,$0,4

label9:

slt $7,$5,$4#0

blez $7,label10

nop

ori $1,$1,8

label10:

sltu $7,$5,$4#1

bgtz $7,label11

nop

ori $1,$0,4

label11:

sltu $7,$6,$5#0

bgtz $7,label12

nop

ori $1,$1,8

label12:

#sll,srl,sra,sllv,srlv,srav

sll $7,$4,3#<0

bgez $7,label13

nop

ori $1,$0,1

label13:

srl $7,$4,1

bgez $7,label14#>0

nop

ori $1,$1,2

label14:

sra $7,$6,14#<0

blez $7,label15

nop

ori $1,$0,1

label15:

sllv $7,$4,$4#>0

blez $7,label16

nop

ori $1,$0,1

label16:

srav $7,$6,$6#>0

bgtz $7,label17

nop

ori $1,$1,2

label17:

srlv $7,$6,$6

bgtz $7,label18#<0

nop

ori $1,$0,1

label18:

srlv $7,$5,$4

bltz $7,label19#>0

nop

ori $1,$1,2

label19:

srav $7,$4,$5

bltz $7,label20

nop

ori $1,$0,1

label20:

#and,or,nor,xor

and $7,$4,$5

beq $7,$11,label21

nop

ori $1,$0,1

label21:

or $7,$4,$5

beq $7,$12,label22

nop

ori $1,$0,1

label22:

nor $7,$4,$5

beq $7,$13,label23

nop

ori $1,$0,1

label23:

xor $7,$4,$5

beq $7,$14,label24

nop

ori $1,$0,1

label24:

#mflo,mfhi

mult $4,$6

mfhi $7

beq $7,$15,mul1

nop

xori $1,$1,1

mul1:

mflo $7

beq $7,$16,mul2

nop

xori $1,$1,1

mul2:

multu $4,$6

mfhi $7

beq $7,$17,mul3

nop

xori $1,$1,1

mul3:

mflo $7

beq $7,$18,mul4

nop

xori $1,$1,1

mul4:

div $4,$6

mfhi $7

beq $7,$19,div1

nop

xori $1,$1,1

div1:

mflo $7

beq $7,$20,div2

nop

xori $1,$1,1

div2:

divu $4,$6

mfhi $7

beq $7,$21,div3

nop

xori $1,$1,1

div3:

mflo $7

beq $7,$18,div4

nop

xori $1,$1,1

div4:

beq $0,$0,div4

nop

cal_i:

#initialize

li $4,0x98765432

li $5,0x23456789

li $6,0xfedcba98

addi $8,$4,0x7654

addi $9,$4,0xfedc

addiu $10,$4,0x7654

addiu $11,$4,0xfedc

andi $12,$5,0x7654

ori $13,$5,0x7654

xori $14,$5,0x7654

lui $15,0x7654

slti $16,$4,-32765

sltiu $17,$4,-32765

nop

nop

nop

nop

nop

#start

#addi/addiu

addi $7,$4,0x7654

beq $7,$8,label1

nop

ori $1,$0,1

label1:

addi $7,$4,0xfedc

beq $7,$9,label2

nop

ori $1,$1,2

label2:

addiu $7,$4,0x7654

beq $7,$10,label3

nop

ori $1,$0,4

label3:

addiu $7,$4,0xfedc

bne $7,$11,label4

nop

ori $1,$1,8

label4:

#andi/ori/xori

andi $7,$5,0x7654

bne $7,$12,label5

nop

ori $1,$0,4

label5:

ori $7,$5,0x7654

beq $7,$13,label6

nop

ori $1,$1,8

label6:

xori $7,$5,0x7654

bne $7,$14,label7

nop

ori $1,$0,4

label7:

#lui,slti,sltiu

slti $7,$4,-32765

beq $7,$16,label8

nop

ori $1,$0,4

label8:

sltiu $7,$4,-32765

beq $7,$17,label9

nop

label9:

beq $0,$0,label9

nop

load:

li $3,0xfedcba98

li $4,0

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

sw $3,0($4)

addiu $3,$3,0x01010101

addu $4,$4,4

#90 sw

#start

#lb,lbu,lh,lhu,lw

lbu $3,0($0)

lb $3,-15($3)

lbu $3,1($0)

lbu $3,-15($3)

lbu $3,1($0)

lh $3,-12($3)

lbu $3,1($0)

lhu $3,-4($3)

lbu $3,1($0)

lw $3,2($3)

#sb,sh,sw

lbu $3,0($0)

sb $3,-15($3)

lbu $3,1($0)

sb $3,-15($3)

lbu $3,1($0)

sh $3,-12($3)

lbu $3,1($0)

sw $3,2($3)

#add,addu,sub,subu,slt,sltu,sll,srl,sra,sllv,srlv,srav,and,or,xor,nor

lbu $3,0($0)

add $3,$3,$3

lbu $3,1($0)

addu $3,$3,$3

lbu $3,1($0)

sub $3,$3,$0

lbu $3,1($0)

sub $3,$0,$3

lbu $3,1($0)

subu $3,$3,$0

lbu $3,1($0)

subu $3,$0,$3

#slt: set $3, $4=$3+x,$3=$3+2

lw $3,4($0)

addiu $4,$3,0x10101010

slt $5,$3,$4

addiu $3,$3,2

slt $5,$3,$4

lw $3,4($0)

slt $3,$3,$4

lw $3,4($0)

addiu $4,$3,2

slt $5,$3,$4

addiu $3,$3,0x3f3f3f3f

slt $5,$3,$4

lw $3,4($0)

slt $3,$3,$4

#sltu

lw $3,4($0)

addiu $4,$3,2

sltu $5,$3,$4

addiu $3,$3,2

slt $5,$3,$4

lw $3,4($0)

sltu $3,$3,$4

lw $3,4($0)

addiu $4,$3,2

slt $5,$3,$4

addiu $3,$3,0x3f3f3f3f

sltu $5,$3,$4

lw $3,4($0)

sltu $3,$3,$4

#sll,srl

lw $3,4($0)

sll $3,$3,1

lw $3,4($0)

sll $3,$3,2

lw $3,4($0)

sll $3,$3,3

lw $3,4($0)

sll $3,$3,4

lw $3,4($0)

sll $3,$3,5

lw $3,4($0)

sll $3,$3,6

lw $3,4($0)

sll $3,$3,7

lw $3,4($0)

sll $3,$3,8

lw $3,4($0)

sll $3,$3,9

lw $3,4($0)

sll $3,$3,10

lw $3,4($0)

sll $3,$3,11

lw $3,4($0)

sll $3,$3,12

lw $3,4($0)

sll $3,$3,13

lw $3,4($0)

sll $3,$3,14

lw $3,4($0)

sll $3,$3,15

lw $3,4($0)

sll $3,$3,16

lw $3,4($0)

sll $3,$3,17

lw $3,4($0)

sll $3,$3,18

lw $3,4($0)

sll $3,$3,19

lw $3,4($0)

sll $3,$3,20

lw $3,4($0)

sll $3,$3,21

lw $3,4($0)

sll $3,$3,22

lw $3,4($0)

sll $3,$3,23

lw $3,4($0)

sll $3,$3,24

lw $3,4($0)

sll $3,$3,25

lw $3,4($0)

sll $3,$3,26

lw $3,4($0)

sll $3,$3,27

lw $3,4($0)

sll $3,$3,28

lw $3,4($0)

sll $3,$3,29

lw $3,4($0)

sll $3,$3,30

lw $3,4($0)

sll $3,$3,31

lw $3,4($0)

srl $3,$3,1

lw $3,4($0)

srl $3,$3,2

lw $3,4($0)

srl $3,$3,3

lw $3,4($0)

srl $3,$3,4

lw $3,4($0)

srl $3,$3,5

lw $3,4($0)

srl $3,$3,6

lw $3,4($0)

srl $3,$3,7

lw $3,4($0)

srl $3,$3,8

lw $3,4($0)

srl $3,$3,9

lw $3,4($0)

srl $3,$3,10

lw $3,4($0)

srl $3,$3,11

lw $3,4($0)

srl $3,$3,12

lw $3,4($0)

srl $3,$3,13

lw $3,4($0)

srl $3,$3,14

lw $3,4($0)

srl $3,$3,15

lw $3,4($0)

srl $3,$3,16

lw $3,4($0)

srl $3,$3,17

lw $3,4($0)

srl $3,$3,18

lw $3,4($0)

srl $3,$3,19

lw $3,4($0)

srl $3,$3,20

lw $3,4($0)

srl $3,$3,21

lw $3,4($0)

srl $3,$3,22

lw $3,4($0)

srl $3,$3,23

lw $3,4($0)

srl $3,$3,24

lw $3,4($0)

srl $3,$3,25

lw $3,4($0)

srl $3,$3,26

lw $3,4($0)

srl $3,$3,27

lw $3,4($0)

srl $3,$3,28

lw $3,4($0)

srl $3,$3,29

lw $3,4($0)

srl $3,$3,30

lw $3,4($0)

srl $3,$3,31

lw $3,4($0)

#sra,sllv,srlv,srav

lw $3,4($0)

sra $3,$3,1

lw $3,4($0)

sra $3,$3,2

lw $3,4($0)

sra $3,$3,3

lw $3,4($0)

sra $3,$3,4

lw $3,4($0)

sra $3,$3,5

lw $3,4($0)

sra $3,$3,6

lw $3,4($0)

sra $3,$3,7

lw $3,4($0)

sra $3,$3,8

lw $3,4($0)

sra $3,$3,9

lw $3,4($0)

sra $3,$3,10

lw $3,4($0)

sra $3,$3,11

lw $3,4($0)

sra $3,$3,12

lw $3,4($0)

sra $3,$3,13

lw $3,4($0)

sra $3,$3,14

lw $3,4($0)

sra $3,$3,15

lw $3,4($0)

sra $3,$3,16

lw $3,4($0)

sra $3,$3,17

lw $3,4($0)

sra $3,$3,18

lw $3,4($0)

sra $3,$3,19

lw $3,4($0)

sra $3,$3,20

lw $3,4($0)

sra $3,$3,21

lw $3,4($0)

sra $3,$3,22

lw $3,4($0)

sra $3,$3,23

lw $3,4($0)

sra $3,$3,24

lw $3,4($0)

sra $3,$3,25

lw $3,4($0)

sra $3,$3,26

lw $3,4($0)

sra $3,$3,27

lw $3,4($0)

sra $3,$3,28

lw $3,4($0)

sra $3,$3,29

lw $3,4($0)

sra $3,$3,30

lw $3,4($0)

sra $3,$3,31

#sllv,srlv,srav

lw $3,4($0)

srav $3,$3,$3

lw $3,4($0)

srlv $3,$3,$3

lw $3,4($0)

sllv $3,$3,$3

#and,or,xor,nor

li $4,0x98765432

lw $3,4($0)

or $3,$3,$4

lw $3,4($0)

or $3,$4,$3

lw $3,4($0)

xor $3,$3,$4

lw $3,4($0)

xor $3,$4,$3

lw $3,4($0)

nor $3,$3,$4

lw $3,4($0)

nor $3,$4,$3

#addi,addiu,andi,ori,xori,lui,slti,sltiu

lw $3,4($0)

addi $3,$3,0xff3f

lw $3,4($0)

addi $3,$3,0x3f3f

lw $3,4($0)

addiu $3,$3,0xff3f

lw $3,4($0)

addiu $3,$3,0x3f3f

lw $3,4($0)

andi $3,$3,0xff3f

lw $3,4($0)

andi $3,$3,0x3f3f

lw $3,4($0)

ori $3,$3,0xff3f

lw $3,4($0)

ori $3,$3,0x3f3f

lw $3,4($0)

xori $3,$3,0xff3f

lw $3,4($0)

xori $3,$3,0x3f3f

lw $3,4($0)

lui $3,0xff3f

lw $3,4($0)

lui $3,0x3f3f

#slti,sltiu

lw $3,4($0)

slti $3,$3,-32000

lw $3,4($0)

sltiu $3,$3,-32000

lw $3,4($0)

slti $3,$3,32000

lw $3,4($0)

sltiu $3,$3,32000

#b

lw $4,4($0)

lw $3,4($0)

beq $3,$4,next

next:

xori $1,$1,1

#jr,jalr

li $4,0x3ed0 #jump to line 722

sw $4,0($0)

lw $3,0($0)

jr $3

xori $1,$1,1

li $4,0x3ee4

sw $4,0($0)

lw $3,0($0)

jalr $8,$3

xori $1,$1,1

#mfhi,mflo,mthi,mtlo

lw $3,0($0)

mthi $3

mfhi $4

lw $3,4($0)

mtlo $3

mflo $4

#mult,multu,div,divu

lw $3,4($0)

mult $3,$3

mfhi $3

mflo $3

lw $3,4($0)

multu $3,$3

mfhi $3

mflo $3

lw $3,4($0)

div $3,$3

mfhi $3

mflo $3

lw $3,4($0)

divu $3,$3

mfhi $3

mflo $3

#b - MEM->ID

lw $4,4($0)

lw $3,4($0)

nop

beq $3,$4,next2

next2:

xori $1,$1,1

#jr,jalr - MEM->ID

li $4,0x3f68 #jump to line 722

sw $4,0($0)

lw $3,0($0)

nop

jr $3

xori $1,$1,1

li $4,0x3f80

sw $4,0($0)

lw $3,0($0)

nop

jalr $8,$3

xori $1,$1,1

end:

beq $0,$0,end

nop

save:

#initialize

li $2,0x3000

li $3,0x0004

#start

#addi/addiu

add $4,$2,$3

addiu $4,$4,16#line 10

jr $4

xori $1,$1,1

addiu $4,$4,12#line 13

jr $4

xori $1,$1,1

#andi/ori/xori

ori $4,$4,12#line 18 3024->302c

jr $4

xori $1,$1,1

li $4,0xffffffff

andi $4,$4,0x303c#line 21 3034->303c

jr $4

xori $1,$1,1

xori $4,$4,0x70#line 24 3044->304c

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

#lui,slti,sltiu

#这个测不了

#add/sub

li $12,16

add $4,$4,$12

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

li $12,-16

sub $4,$4,$12

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

#addu/subu

li $12,16

addu $4,$4,$12

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

li $12,-16

subu $4,$4,$12

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

#slt/sltu

#没法测

#sll,srl,sra,sllv,srlv,srav

#srl,sra

li $12,0x309c0

srl $4,$12,4

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

li $12,0x30b00

sra $4,$12,4

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

#sll,sllv

li $12,0x30c

sll $4,$12,4

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

li $12,0xc38

li $13,0x77777702

nop

nop

sllv $4,$12,$13

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

#srlv,srav

li $12,0xc3c0

srlv $4,$12,$13

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

li $12,0xc400

srav $4,$12,$13

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

#now:3100(line 83)

#and,or,nor,xor

li $12,0x3110

li $13,4

or $4,$12,$13

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

li $14,0x34

xor $4,$12,$14

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

#mflo,mfhi

li $15,0x313c

li $16,0x1

mult $15,$16

mflo $4

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

li $15,0x315c000

li $16,0x100000

mult $15,$16

mfhi $4

jalr $10,$4

xori $1,$1,1

end:

beq $0,$0,end

nop

2、异常行为

.ktext 0x4180

mfc0 $a1,$14

addi $a1,$a1,4

mtc0 $a1,$14

eret

.text

ori $s1,0x300d

jr $s1

nop

sw $s1,0($zero)

sw $s1,4($zero)

and $s1,0

ori $s1,0x2fff

jr $s1

nop

sw $s1,0($zero)

sw $s1,4($zero)

and $s1,0

ori $s1,0x5000

jr $s1

nop

sw $s1,0($zero)

sw $s1,4($zero)

and $s1,0

ori $s1,0x4321

sw $s1,0($zero)

lw $s1,2($zero)

sw $s1,4($zero)

and $s1,0

lh $s1,1($zero)

sw $s1,4($zero)

sw $s1,8($zero)

and $s1,0

lhu $s1,1($zero)

sw $s1,4($zero)

sw $s1,8($zero)

and $t0,0

and $s1,0

ori $t0,0x7018

lh $s1,0($t0)

sw $t0,4($zero)

nop

and $t0,0

and $s1,0

ori $s1,0x4321

sw $s1,1000($zero)

ori $t0,0xf000

lw $s1,2000($t0)

sw $s1,4($zero)

nop

and $t0,0

and $s1,0

ori $t0,0x3000

lw $s1,0($t0)

sw $s1,4($zero)

nop

#存数异常

and $t0,0

and $s1,0

sw $0,$0($zero)

sw $0,1($zero)

sw $0,4($zero)

nop

sw $0,$0($zero)

sh $0,1($zero)

sw $0,4($zero)

nop

ori $t0,0x7010

sh $0,0($t0)

sw $0,4($zero)

nop

sb $0,0($t0)

sw $0,4($zero)

nop

and $t0,0

ori $t0,0xf000

sw $0,2000($t0)

and $t0,0

ori $t0,0x7f18

sw $t0,0($t0)

sw $t0,4($zero)

nop

and $t0,0

ori $t0,0x3000

sw $0,0($t0)

sw $t0,4($zero)

nop

#未知指令

break

sw $s1,4($zero)

nop

#溢出异常

and $s1,0

and $s2,0

ori $s1,0xf000

ori $s2,0xf000

add $s3,$s1,$s2

sw $s1,0($zero)

nop

- 中断

.ktext 0x4180

_entry:

mfc0	$1, $13

ori	$k0, $0, 0x1000

sw	$sp, -4($k0)

addiu	$k0, $k0, -256

move	$sp, $k0

j	_save_context

nop

_quick_handle:

mfc0	$1, $13

mfc0	$k0, $13

andi	$k0, $k0, 0x00ff

srl	$k0, $k0, 2

ori	$k1, $0, 0x0004

beq	$k0, $k1, adel_handler_quick

nop

ori	$k1, $0, 0x000a

beq	$k0, $k1, ri_handler_quick

nop

j _entry

nop

adel_handler_quick:

mfc0    $t8,$14

andi    $t9,$t8,3

bne     $t9,$0,adel_type_1

nop

addi    $t9,$t8,-0x3000

lui     $s7,0xffff

ori	$s7,$s7,0xe000

and     $t9,$t9,$s7

bne     $t9,$0,adel_type_2

nop

j       _entry

nop

adel_type_1:

ori       $10,$0,0x3230

mtc0      $10,$14

eret

adel_type_2:

ori       $10,$0,0x3240

mtc0      $10,$14

eret

ri_handler_quick:

ori       $10,$0,0x3220

mtc0      $10,$14

eret

_main_handler:

mfc0	$k0, $13

andi	$k0, $k0, 0x00ff

srl	$k0, $k0, 2

ori	$k1, $0, 0x0000

beq	$k0, $k1, int_handler

nop

ori	$k1, $0, 0x0004

beq	$k0, $k1, adel_handler

nop

ori	$k1, $0, 0x0005

beq	$k0, $k1, ades_handler

nop

ori	$k1, $0, 0x000a

beq	$k0, $k1, ri_handler

nop

ori	$k1, $0, 0x000c

beq	$k0, $k1, ov_handler

nop

int_handler:

sw	$ra, 0($sp)

addiu	$sp, $sp, -16

mfc0	$v0, $12

sw	$v0, 0($sp)

mfc0	$v0, $13

sw	$v0, 4($sp)

# check INT[3]

lw	$v0, 0($sp)

lw	$v1, 4($sp)

and	$v0, $v1, $v0

andi	$v0, $v0, 0x800

bne	$v0, $0, timer1_handler

nop

# check INT[2]

lw	$v0, 0($sp)

lw	$v1, 4($sp)

and	$v0, $v1, $v0

andi	$v0, $v0, 0x400

bne	$v0, $0, timer0_handler

nop

timer0_handler:

# first we load the global variable cnt0:

# ++cnt0, then save to global variable cnt0

li 	$fp, 0x8

lw	$t0, 0($fp)			# get cnt0

addi    $s6, $0 , 1

beq	$t0, $s6, skip0

nop

addiu 	$t0, $t0, 1			# add cnt0

skip0:	sw 	$t0, 0($fp)			# update cnt0

jal	restart_timer

nop

# mask INT[2]

mfc0 	$t0, $12

andi 	$t0, $t0, 0x03ff

ori 	$t0, $t0, 0x800

mtc0 	$t0, $12

j	_restore_context

nop

timer1_handler:

# first we load the global variable cnt1:

# ++cnt1, then save to global variable cnt1

li 	$fp, 0xc

lw 	$t0, 0($fp)			# get cnt1

addi    $s6, $0 , 1

beq	$t0, $s6, skip1

nop

addiu 	$t0, $t0, 1			# add cnt1

skip1:	sw 	$t0, 0($fp)			# update cnt1

jal	restart_timer

nop

# mask INT[3]

mfc0 	$t0, $12

andi 	$t0, $t0, 0x03ff

ori 	$t0, $t0, 0x400

mtc0 	$t0, $12

j	_restore_context

nop

restart_timer:

# swap two PRESET

li	$t0, 0x0

lw	$t0, 0($t0)

lw	$t5, 4($t0)

li	$t2, 0x4

lw	$t2, 0($t2)

lw	$t6, 4($t2)

# restart Timer 0

li 	$t1, 0x0

lw 	$t1, 0($t1)

lw 	$t0, 0($t1)

sw 	$0, 0($t1)

li 	$t2, 0x8

lw	$t2, 0($t2)

addi    $s6, $0 , 5

beq	$t2, $s6, f0			nop

sw	$t6, 4($t1)

addiu 	$t0, $0, 9

sw 	$t0, 0($t1)			f0:

# restart Timer 1

li 	$t1, 0x4

lw 	$t1, 0($t1)

lw 	$t0, 0($t1)		# $t0 is the CTRL Reg of Timer 1

sw 	$0, 0($t1)		# disable Timer 1

li 	$t2, 0xc

lw	$t2, 0($t2)

addi    $s6, $0 , 5

beq	$t2, $s6, f1

nop

sw	$t5, 4($t1)

addiu 	$t0, $0, 9

sw 	$t0, 0($t1)

f1:

jr 	$ra

nop

adel_handler:

mfc0	$t0, $14

mfc0	$k0, $13

lui	$t2, 0x8000

and	$t3, $k0, $t2

addi	$t0, $t0, 4

bne	$t3, $t2, adel_nxt

nop

addi	$t0, $t0, 4

adel_nxt:

mtc0	$t0, $14

j	_restore_context

nop

ades_handler:

mfc0	$t0, $14

mfc0	$k0, $13

lui	$t2, 0x8000

and	$t3, $k0, $t2

addi	$t0, $t0, 4

bne	$t3, $t2, ades_nxt

nop

addi	$t0, $t0, 4

ades_nxt:

mtc0	$t0, $14

j	_restore_context

nop

ri_handler:

mfc0	$t0, $14

mfc0	$k0, $13

lui	$t2, 0x8000

and	$t3, $k0, $t2

addi	$t0, $t0, 4

bne	$t3, $t2, ri_nxt

nop

addi	$t0, $t0, 4

ri_nxt:

mtc0	$t0, $14

j	_restore_context

nop

ov_handler:

mfc0	$t0, $14

mfc0	$k0, $13

lui	$t2, 0x8000

and	$t3, $k0, $t2

addi	$t0, $t0, 4

bne	$t3, $t2, ov_nxt

nop

addi	$t0, $t0, 4

ov_nxt:

mtc0	$t0, $14

j	_restore_context

nop

_restore:

eret

_save_context:

sw  	$2, 8($sp)

sw  	$3, 12($sp)

sw  	$4, 16($sp)

sw  	$5, 20($sp)

sw  	$6, 24($sp)

sw  	$7, 28($sp)

sw  	$8, 32($sp)

sw  	$9, 36($sp)

sw  	$10, 40($sp)

sw  	$11, 44($sp)

sw  	$12, 48($sp)

sw  	$13, 52($sp)

sw  	$14, 56($sp)

sw  	$15, 60($sp)

sw  	$16, 64($sp)

sw  	$17, 68($sp)

sw  	$18, 72($sp)

sw  	$19, 76($sp)

sw  	$20, 80($sp)

sw  	$21, 84($sp)

sw  	$22, 88($sp)

sw  	$23, 92($sp)

sw  	$24, 96($sp)

sw  	$25, 100($sp)

sw  	$28, 112($sp)

sw  	$29, 116($sp)

sw  	$30, 120($sp)

sw  	$31, 124($sp)

mfhi 	$k0

sw 	$k0, 128($sp)

mflo 	$k0

sw 	$k0, 132($sp)

j	_main_handler

nop

_restore_context:

li	$sp, 0x1000

addi	$sp, $sp, -256

lw  	$2, 8($sp)

lw  	$3, 12($sp)

lw  	$4, 16($sp)

lw  	$5, 20($sp)

lw  	$6, 24($sp)

lw  	$7, 28($sp)

lw  	$8, 32($sp)

lw  	$9, 36($sp)

lw  	$10, 40($sp)

lw  	$11, 44($sp)

lw  	$12, 48($sp)

lw  	$13, 52($sp)

lw  	$14, 56($sp)

lw  	$15, 60($sp)

lw  	$16, 64($sp)

lw  	$17, 68($sp)

lw  	$18, 72($sp)

lw  	$19, 76($sp)

lw  	$20, 80($sp)

lw  	$21, 84($sp)

lw  	$22, 88($sp)

lw  	$23, 92($sp)

lw  	$24, 96($sp)

lw  	$25, 100($sp)

lw  	$28, 112($sp)

lw  	$30, 120($sp)

lw  	$31, 124($sp)

lw 	$k0, 128($sp)

mthi 	$k0

lw 	$k0, 132($sp)

mtlo 	$k0

lw  	$29, 116($sp)

ori     $1,$0,1

j 	_restore

nop

.data

.globl TC0_BASE TC1_BASE cnt0 cnt1 cnt0_double cnt1_double

TC0_BASE: .word 0x7f00

TC1_BASE: .word 0x7f10

cnt0: .word 1

cnt1: .word 1

cnt0_double: .word 0

cnt1_double: .word 0

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0f00

mtc0	$0, $12

#save start address

ori 	$t0, $0, 0x7f00

sw 	$t0, 0($0)

ori 	$t1, $0, 0x7f10

sw 	$t1, 4($0)

#set SR included IM, IE, EXL

ori 	$t0,$0, 0x0c01

mtc0 	$t0,$12

#set Timer0

la 	$t1, TC0_BASE

lw 	$t1, 0($t1)

sw 	$0, 0($t1)		# disable Timer0.CTRL

addiu 	$t0, $0, 0x80		# set Timer0.PRESET

sw 	$t0, 4($t1)

addiu 	$t0, $0, 9		# set Timer0.CTRL

sw 	$t0, 0($t1)

#set Timer1

la 	$t1, TC1_BASE

lw 	$t1, 0($t1)

sw 	$0, 0($t1)		# disable Timer1.CTRL

addiu 	$t0, $0, 0x40		# set Timer1.PRESET

sw 	$t0, 4($t1)

addiu 	$t0, $0, 9		# set Timer1.CTRL

sw 	$t0, 0($t1)

ori	$t0, $0, 0x0001

wait:

lw	$k0, 8($0)

lw	$k1,12($0)

bne	$k0, $t0, wait

nop

bne	$k1, $t0, wait

nop

ori	$t0, $0, 0xffff

ori	$t1, $0, 0xffff

dead_loop:

j	dead_loop

nop

思考题：

1、

2、计时器使用说明

状态说明：

(1)待定状态

若允许计数，则进入加载状态。

(2)加载状态

将preset寄存器里的初始值赋值给counter寄存器。

进入计数状态。

(3)计数状态

若允许计数，且计时器数值大于1，则每过一个时钟周期，计时器数值减一

若允许计数期间，计时器数值到0，则产生中断信号，并进入中断状态。

若不允许计数，则返回待定状态。

(4)中断状态

若计数模式为方式0，则修改计数器使能为0，并且下一周期返回待定状态。并且今后中断信号持续有效。

若计数模式为方式1，则仅在中断状态期间中断信号有效。下一周期直接返回待定状态。

操作说明：

- 复位操作

更改TC状态为待定状态。更改TC内部寄存器均为0。

- 写入操作

将Din的值写入指定的某个内部寄存器。

错误操作：

若向计时器写入值，则会异常。

3、在我们设计的流水线中，DM 处于 CPU 内部，请你考虑现代计算机中它的位置应该在何处。

答：应该位于CPU外部。

4、BE 部件对所有的外设都是必要的吗？

答：不是，如本次实验所用的timer其实可以不用BE实现。

5、请阅读官方提供的定时器源代码，阐述两种中断模式的异同，并分别针对每一种模式绘制状态转移图

模式0：

用于产生持续有效的中断信号，状态图如下：

模式1：

用于产生周期性间断的中断信号，状态图如下：

6、请开发一个主程序以及定时器的exception handler。整个系统完成如下功能：

(1)、定时器在主程序中被初始化为模式0；

(2)、定时器倒计数至0产生中断；

(3)、handler设置使能Enable为1从而再次启动定时器的计数器。2及3被无限重复。

(4)、主程序在初始化时将定时器初始化为模式0，设定初值寄存器的初值为某个值，如100或1000。（注意，主程序可能需要涉及对CP0.SR的编程，推荐阅读过后文后再进行。）

7、请查阅相关资料，说明鼠标和键盘的输入信号是如何被CPU知晓的？

答：设备实际上包括两部分接口控制器（也称为接口芯片）和设备主体，设备主体不直接与主机连接，而是通过接口控制器与主机连接。鼠标和键盘的输入信号相当于中断，当键盘、鼠标有信息时，产生一个中断然后中断例程会从端口读入数据到寄存器。CPU接收到中断请求之后进入中断处理程序获得鼠标键盘的信息。