CPU设计文档

- 数据通路设计

- 模块规格

- IFU

| - 功能描述 | - 输出PC所在位置指令，并根据控制信号计算NPC，将NPC值在下一时钟上升沿赋值给PC |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - clk | - input | - 时钟信号 |
| - reset | - input | - 复位信号 |
| - [25:0]imm | - input | - 立即数输入 |
| - ifequal | - input | - beq指令时判断是否跳转 |
| - [31:0] BUSA | - input | - rs寄存器的值 |
| - [1:0] PCsel | - input | - 选择NPC的计算方式 |
| - [31:0] instruction | - output | - PC当前指令输出 |
| - [31:0] PCadd4 | - output | - PC+4输出 |

- GRF

| - 功能描述 | - 寄存器堆，分别根据A1,A2地址输出相应编号的寄存器的数据到BUSA,BUSB中； - 当使能信号有效时，将WD的值输入到A3对应编号的寄存器中 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - clk | - input | - 时钟信号 |
| - reset | - input | - 复位信号 |
| - [4:0] A1 | - input | - 第一个输出寄存器编号 |
| - [4:0] A2 | - input | - 第二个输出寄存器编号 |
| - [4:0] A3 | - input | - 带输入数据寄存器编号 |
| - [31:0] WD | - input | - 待输入32位数据 |
| - En | - input | - 使能信号 |
| - [31:0] PCadd4 | - input | - 方便display输出 |
| - [31:0] BUSA | - input | - 第一个32位输出 |
| - [31:0] BUSB | - input | - 第二个32位输出 |

- EXT

| - 功能描述 | - 根据EXTsel选择拓展方式，将输入的的立即数进行拓展 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [15:0] imm | - input | - 16位立即数输入 |
| - [1:0] EXTsel | - input | - 选择拓展方式 |
| - [31:0] EXTout | - output | - 拓展结果输出 |

- compare

| - 功能描述 | - 若输入值相同，输出1，反之输出0 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [31:0] num1 | - input | - 第一个数据 |
| - [31:0] num2 | - input | - 第二个数据 |
| - ifequal | - output | - if(num1==num2)ifequal=1; - else ifequal=0; |

- ALU

| - 功能描述 | - 根据ALUsel,选择计算方式 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [31:0] A | - input | - 第一个32位操作数 |
| - [31:0] B | - input | - 第二个32位操作数 |
| - [2:0] ALUsel | - input | - 000:A+B - 001:A-B - 010:A¦B |
| - [31:0] C | - output | - 32位输出 |

- DM

| - 功能描述 | - 4K存储模块。 - 使能信号有效时，将DI输入Address所对应的地址中。并将Address所对应的数据输出至DMout |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - clk | - input | - 时钟信号 |
| - reset | - input | - 复位信号 |
| - [31:0] Address | - input | - 地址 |
| - [31:0] DI | - input | - 32位带输入数据 |
| - DMEn | - input | - 使能信号 |
| - [31:0] PCadd4 | - input | - 方便display输出 |
| - [31:0] DMout | - output | - 32位输出数据 |

- D_register

| - 功能描述 | - D级流水寄存器,使能信号有效时，下一时钟上升沿读入信息。清零信号有效时，同步清零。 - 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - clk | - input | - 时钟信号 |
| - reset | - input | - 复位信号 |
| - [31:0] IF | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] PCadd4 | - input | - 上一级信息 |
| - En | - input | - 使能信号 |
| - clear | - input | - 清零信号 |
| - [31:0] D_IF | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] D_PCadd4 | - output | - 下一级信息 |

- E_register

| - 功能描述 | - E级流水线寄存器。使能信号有效是读入上一级信息。 - 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - clk | - input | - 时钟信号 |
| - reset | - input | - 复位信号 |
| - clear | - input | - 清零信号 |
| - [31:0] IF | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] PCadd4 | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] BUSA | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] BUSB | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] EXTout | - input | - 上一级信息 |
| - [2:0] ALUsel | - input | - 上一级信息 |
| - Bsel | - input | - 上一级信息 |
| - DMEn | - input | - 上一级信息 |
| - [1:0] A3sel | - input | - 上一级信息 |
| - [1:0] WDsel | - input | - 上一级信息 |
| - GRFEn | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] E_IF | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] E_PCadd4 | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] E_ BUSA | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] E_BUSB | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] E_EXTout | - output | - 下一级信息 |
| - [2:0] E_ALUsel | - output | - 下一级信息 |
| - E_Bsel | - output | - 下一级信息 |
| - E_DMEn | - output | - 下一级信息 |
| - [1:0] E_A3sel | - output | - 下一级信息 |
| - [1:0] E_WDsel | - output | - 下一级信息 |
| - E_GRFEn | - output | - 下一级信息 |

- M_register

| - 功能描述 | - M级流水线寄存器。使能信号有效是读入上一级信息。 - 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - clk | - input | - 时钟信号 |
| - reset | - input | - 复位信号 |
| - [31:0] IF | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] PCadd4 | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] BUSB | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] ALUout | - input | - 上一级信息 |
| - DMEn | - input | - 上一级信息 |
| - [1:0] A3sel | - input | - 上一级信息 |
| - [1:0] WDsel | - input | - 上一级信息 |
| - GRFEn | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] M_IF | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] M_PCadd4 | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] M_BUSB | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] M_ALUout | - output | - 下一级信息 |
| - M_DMEn | - output | - 下一级信息 |
| - [1:0] M_A3sel | - output | - 下一级信息 |
| - [1:0] M_WDsel | - output | - 下一级信息 |
| - M_GRFEn | - output | - 下一级信息 |

- W_register

| - 功能描述 | - M级流水线寄存器。使能信号有效是读入上一级信息。 - 输出下一级信息 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - clk | - input | - 时钟信号 |
| - reset | - input | - 复位信号 |
| - [31:0] IF | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] PCadd4 | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] ALUout | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] DMout | - input | - 上一级信息 |
| - [1:0] A3sel | - input | - 上一级信息 |
| - [1:0] WDsel | - input | - 上一级信息 |
| - GRFEn | - input | - 上一级信息 |
| - [31:0] W_IF | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] W_PCadd4 | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] W_ALUout | - output | - 下一级信息 |
| - [31:0] W_DMout | - output | - 下一级信息 |
| - W_DMEn | - output | - 下一级信息 |
| - [1:0] W_A3sel | - output | - 下一级信息 |
| - [1:0] W_WDsel | - output | - 下一级信息 |
| - W_GRFEn | - output | - 下一级信息 |

- MUX_B

| - 功能描述 | - 多路选择器 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [31:0] E_EXTout | - input |  |
| - [31:0] MFRTE | - input |  |
| - E_Bsel | - input | - 0:MFRTE - 1:E_EXTout |
| - [31:0] B | - output | - ALU的第二个操作数 |

- MUX_A3

| - 功能描述 | - 多路选择器 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [4:0] W_IF[`rd] | - input |  |
| - [4:0] W_IF[`rt] | - input |  |
| - 5’b11111 | - input |  |
| - W_A3sel | - input | - 00:[4:0] W_IF[`rd] - 01:[4:0] W_IF[`rt] - 10:5’b11111 |

- MUX_WD

| - 功能描述 | - 多路选择器 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [31:0] W_ALUout | - input |  |
| - [31;0] W_DMout | - input |  |
| - [31:0] PCadd4 | - input |  |
| - W_WDsel | - input | - 00:[31:0] W_ALUout - 01:[31;0] W_DMout - 10:[31:0] PCadd4+4 |

- MFRSD

| - 功能描述 | - D级中rs转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [31:0] E_PCadd4 | - input |  |
| - [31:0] M_PCadd4 | - input |  |
| - [31:0] M_ALUout | - input |  |
| - [31:0] MUX_WD | - input |  |
| - [31:0 ] BUSA | - input |  |
| - [2:0] RSDsel | - input | - 000:BUSA - 001:MUX_WD - 010:M_ALUout - 011:M_PCadd4 - 100:E_PCadd4 |
| - [31:0] MFRSD | - output |  |

- MFRTD

| - 功能描述 | - D级中rt转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [31:0] E_PCadd4 | - input |  |
| - [31:0] M_PCadd4 | - input |  |
| - [31:0] M_ALUout | - input |  |
| - [31:0] MUX_WD | - input |  |
| - [31:0 ] BUSB | - input |  |
| - [2:0] RSDsel | - input | - 000:BUSB - 001:MUX_WD - 010:M_ALUout - 011:M_PCadd4 - 100:E_PCadd4 |
| - [31:0] MFRTD | - output |  |

- MFRSE

| - 功能描述 | - E级中rs转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [31:0] M_PCadd4 | - input |  |
| - [31:0] M_ALUout | - input |  |
| - [31:0] MUX_WD | - input |  |
| - [31:0 ] E_BUSA | - input |  |
| - [2:0] RSEsel | - input | - 000:E_BUSA - 001:MUX_WD - 010:M_ALUout - 011:M_PCadd4 |
| - [31:0] MFRSE | - output |  |

- MFRTE

| - 功能描述 | - E级中rt转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [31:0] M_PCadd4 | - input |  |
| - [31:0] M_ALUout | - input |  |
| - [31:0] MUX_WD | - input |  |
| - [31:0 ] E_BUSB | - input |  |
| - [2:0] RTEsel | - input | - 000:E_BUSB - 001:MUX_WD - 010:M_ALUout - 011:M_PCadd4 |
| - [31:0] MFRTE | - output |  |

- MFRTM

| - 功能描述 | - M级中rs转发器 |  |
| --- | --- | --- |
| - 信号名称 | - 方向 | - 描述 |
| - [31:0] MUX_WD | - input |  |
| - [31:0 ] M_BUSB | - input |  |
| - [2:0] RTMsel | - input | - 000:M_BUSB - 001:MUX_WD |
| - [31:0] MFRTM | - output |  |

- 数据通路

| 模块 | 部件 | 输入 | 输入来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| F级功能部件 | IFU | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | imm | D.IF[25:0] |
|  |  | ifequal | ifequal |
|  |  | BUSA | MFRSD |
|  |  | PCsel | controller_PCsel |
|  |  | PCEn | RFcontroller_PCEn |
| D级流水线寄存器 | D_register | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | IF | IF |
|  |  | PCadd4 | PCadd4 |
|  |  | En | RFcontroller_D_En |
|  |  | clear | RFcontroller_D_clear |
| D级功能部件 | GRF | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | A1 | D_IF[25:21] |
|  |  | A2 | D_IF[20:16] |
|  | EXT | imm | D.IF[15:0] |
|  |  | EXTsel | controller_EXTsel |
|  | Compare | num1 | MFRSD |
|  |  | num2 | MFRTD |
| E级流水线寄存器 | E_register | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | clear | RFcontroller_E_clear |
|  |  | E_IF | D.IF |
|  |  | E_PCadd4 | D.PCadd4 |
|  |  | E_BUSA | BUSA |
|  |  | E_BUSB | BUSB |
|  |  | E_EXTout | EXTout |
|  |  | E_ALUsel | controller_ALUsel |
|  |  | E_Bsel | controller_Bsel |
|  |  | E_DMEn | controller_DMEn |
|  |  | E_A3sel | controller_A3sel |
|  |  | E_WDsel | controller_WDsel |
|  |  | E_GRFEn | controller_GRFEn |
| E级功能部件 | ALU | A | MFRSE |
|  |  | B | MUX_B |
|  |  | ALUsel | E_ALUsel |
| M级流水线寄存器 | M_registre | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | M_IF | E_IF |
|  |  | M_PCadd4 | E_PCadd4 |
|  |  | M_BUSB | E_BUSB |
|  |  | M_ALUout | ALUout |
|  |  | M_DMEn | E_DMEn |
|  |  | M_A3sel | E_A3sel |
|  |  | M_WDsel | E_WDsel |
|  |  | M_GRFEn | E_GRFEn |
| M级功能部件 | DM | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | Address | M_ALUout |
|  |  | DI | MFRTM |
|  |  | DMEn | M_DMEn |
|  |  | PCadd4 | M_PCadd4 |
| W级流水线寄存器 | W_register | clk |  |
|  |  | reset |  |
|  |  | W_IF | M_IF |
|  |  | W_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | W_ALUout | M_ALUout |
|  |  | W_DMout | DMout |
|  |  | W_A3sel | M_A3sel |
|  |  | W_WDsel | M_WDsel |
|  |  | W_GRFEn | M_GRFEn |
| W级功能部件 | GRF | A3 | MUX_A3 |
|  |  | WD | MUX_WD |
|  |  | En | W_GRFEn |
|  |  | PCadd4 | W_PCadd4 |
| 转发选择器 | MFRSD | BUSA | BUSA |
|  |  | E_PCadd4 | E_PCadd4 |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRTD | BUSB | BUSB |
|  |  | E_PCadd4 | E_PCadd4 |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRSE | E_BUSA | E_BUSA |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRTE | E_BUSB | E_BUSA |
|  |  | M_PCadd4 | M_PCadd4 |
|  |  | M_ALUout | M_ALUout |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
|  | MFRTM | M_BUSB | M_BUSB |
|  |  | MUX_WD | MUX_WD |
| 多路选择器 | MUX_B | MFRTE | MFRTE |
|  |  | E_EXTout | E_EXTout |
|  | MUX_A3 | W_IF[`rd] | W_IF[`rd] |
|  |  | W_IF[`rt] | W_IF[`rt] |
|  |  | 1f | 5'b11111 |
|  | MUX_WD | W_ALUout | W_ALUout |
|  |  | W_DMout | W_DMout |
|  |  | W_PCadd4+4 | W_PCadd4+32'h00000004 |

- 控制器设计

- 1、主控制器

- 与阵列：

- 或阵列：

- 2、冒险控制器

- (1)暂停控制

- 构建暂停表格：

- 宏定义：

- 转发控制

- 构建转发表格：

- 宏定义：

- 三、测试程序

- 1、addu (subu, lui, ori同理)

2、sw

- lw

- sw

- jr

四、思考题

- 根据暂停表与转发表构造冲突指令序列，如三中构造方法。